Инструкция по участию в закупке

Кассы самообслуживания (далее КСО) для ЗАО «Азия Ритейл»

1. Предмет закупки:
поставка КСО – 80 единиц (включая гибридные КСО- 40 ед.)

2.Техническое требование

1) Основание для закупки

В целях развития формата самообслуживания, повышения пропускной способности торговых залов, сокращения очередей и оптимизации нагрузки на персонал требуется закупка касс самообслуживания (КСО), включая гибридные POS-решения.

2) Общие требования

Поставляемое оборудование должно быть новым, серийного производства, не бывшим в эксплуатации, соответствовать действующим стандартам и быть готовым к использованию в торговых залах.
- КСО стандартного типа – 40 единиц
- КСО гибридный режим работы: - 40 единиц

как касса самообслуживания для покупателя;

как рабочее место кассира (POS);

режим работы не должен зависеть от количества мониторов (один или два);
интеграция и логика работы должны быть идентичны стандартному POS.

3) Технические характеристики
3.1. Экран

Тип: сенсорный, емкостной
Диагональ: не менее 27"
Разрешение: не ниже Full HD (1920×1080)
Время отклика: не более 4 мс
Поддержка эксплуатации в условиях торгового зала

3.2. Производительность
Процессор: не менее 4 ядер
Оперативная память (ОЗУ): 8–16 ГБ
Возможность расширения при необходимости

3.3. Корпус и защита
Корпус: металлический
Все внутренние компоненты защищены от внешних воздействий
Степень защиты: не ниже IP54 (пыль, влага)
Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию

4) Периферийные устройства
4.1. Сканирование

Поддержка 2D-сканирования:
EAN-13
QR
DataMatrix
Наличие:
встроенного 2D-сканера
ручного 2D-сканера

4.2. Камеры и безопасность
Встроенная камера:
антифрод-контроль
видеоконтроль операций покупателя

4.3. Органы управления
Физическая кнопка вызова сотрудника

5) Программное обеспечение и интеграция
КСО должны обеспечивать:
Возможность установки и стабильной работы кассового ПО Set Retail 10
Интеграцию с банковскими POS-терминалами (MBank _ Кыргызстан)
Интеграцию с контрольно-кассовой техникой (ККМ АТОЛ)
Полную совместимость с существующей POS-инфраструктурой компании

6) Пользовательский интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
Минимальное количество шагов при покупке
Поддержка нескольких языков:
кыргызский
русский

7) Гибридные требования
Гибридные КСО должны:
работать как в режиме кассира, так и в режиме покупателя;
иметь одинаковую интеграцию с ПО независимо от конфигурации;
поддерживать экраны:
с двух сторон (кассир / покупатель), или
с возможностью переворота интерфейса;
Комплектующие и логика работы должны быть идентичны стандартному POS.

8) Поддержка и сервис
У производителя/поставщика должна быть техническая поддержка
Обеспечена доступность запасных частей на территории эксплуатации
Возможность оперативной замены комплектующих

9. Требования к поставщику
Наличие сервисной поддержки
Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев
Обеспечение поставки запасных частей

3. Требования к поставщикам (квалификация)
Участник закупки должен предоставить:
• данные компании (реквизиты, контакты, юридический адрес);
• подтверждение опыта поставок КСО на территории СНГ и Кыргызской Республики;
• гарантийные обязательства на устранение дефектов по Товару.

4. Коммерческое предложение (далее КП)  -формат подачи
Участники предоставляют КП в виде прайс-листа и условий сотрудничества, включая:
4.1. Стоимость КСО – вид поставки DDP: с учетом всех расходов по налогам и доставке до склада Покупателя (Кыргызская Республика, г. Шопоков ул. Машиностроительная 1у
4.2. Условия:
• сроки поставки;
• гарантия на Товар;
• график работы сервисного центра и контактное лицо для приема заявок;
• условия оплаты предоплата не более 50%, остаток выплачивается после подписания акта приема-передачи товара.

5. Критерии оценки предложений
Оценка заявок проводится по следующим критериям:
1. Стоимость товара;
2. Соответствие товара техническому заданию;
3. Гарантийные условия.

6. Условия участия в закупке:

- Подготовить и направить коммерческое предложение не позднее 15-00 «13» марта 2026 г.

- Предоставить регистрационные документы организации/ИП, сведения о налоговом учёте.

5. Контакты для подачи заявок и уточнения информации:
Тел.: +996998154007 W/app (только текстовые сообщения!)

E-mail: bakytbek.k.b@asia.kg